0 slide:

Dobrý deň, vážená komisia.
Volám sa Andrii a rád by som vám dnes predstavil výsledky mojej polovice diplomovej práce s názvom
„Návrh a implementácia vybraných algoritmov riadenia“.

1 slide:

Cieľom tejto práce je implementácia a overenie vybraných algoritmov riadenia

V rámci práce bolo preto potrebné:

- najskôr systém popísať a identifikovať v pracovnom bode,

- následne navrhnúť a otestovať základnú reguláciu pomocou PI regulátora,

- a nakoniec implementovať zvolený pokročilejší regulačný algoritmus – reguláciu s prepínačom pracovných bodov.

2 slide:

Riadený systém je tepelný systém, ktorý pozostáva zo špirály ako zdroja tepla, ventilátora a dvoch teplotných senzorov.
Všetky vstupy aj výstupy systému sú realizované v rozsahu 0 až 10 voltov.
Komunikácia so systémom prebieha prostredníctvom meracej a riadiacej karty Humusoft.

3 slide:

Na tomto slajde sú zobrazené statické charakteristiky systému.
Z prenosovej charakteristiky je zrejmé, že systém vykazuje výraznú nelinearitu a takmer úplnú saturáciu približne pri napätí 7 voltov na špirále.
Pre prezentáciu je zobrazený prípad pri konštantnom napätí ventilátora 6 voltov, pričom merania boli realizované aj pre ďalšie hodnoty, konkrétne 3 a 9 voltov.

4 slide:

Identifikačné experimenty boli realizované pri napätí ventilátora 6 voltov a napätí špirály 4 volty so skokovou zmenou ±0,5 voltu.
Boli vykonané tri experimenty so skokmi vstupu nahor aj nadol.

Z meraní je viditeľný výrazný rastúci trend, čo naznačuje existenciu veľmi pomalej časovej konštanty systému.
Je zrejmé, že špirála sa okrem našich vstupných zmien ešte pomaly dodatočne zohrieva.

Preto bol aplikovaný detrending, kde bol z meraného signálu odčítaný trendový člen, aby sa oddelila dynamika systému od pomalého tepelného driftu.

5 slide:

Po aplikácii detrendingu na jednotlivé merania boli tieto signály spriemerované.
Výsledný priemerný priebeh bol následne použitý ako reprezentatívny signál pre identifikáciu systému v zvolenom pracovnom bode.

Týmto spôsobom sa eliminoval vplyv pomalého tepelného driftu a získal sa realistickejší dynamický model systému.

6 slide:

Identifikácia systému bola realizovaná dvoma spôsobmi – metódou najmenších štvorcov a optimalizáciou prenosovej funkcie pomocou algoritmu fminsearch.
Obe metódy poskytli porovnateľné výsledky, avšak metóda najmenších štvorcov bola zvolená ako finálna, keďže ide o tradičnejší a lepšie interpretovateľný prístup.
Prenosová funkcia bola následne zjednodušená bez výraznej straty presnosti a výsledný model je stabilný.

7 slide:

Na základe identifikovaného modelu bola navrhnutá uzavretá regulačná slučka s PI regulátorom.
Parametre regulátora boli navrhnuté pomocou nástroja PID Tuner v prostredí MATLAB.

Nastavovací parameter ω = 0,5 určuje kompromis medzi rýchlosťou regulácie a potlačením prekmitu.
Parametre regulátora boli zvolené tak, aby bola zabezpečená stabilita uzavretého regulačného obvodu, čo je kľúčové pre bezpečnú prevádzku systému.
Na grafe je zobrazený simulačný priebeh regulácie.

8 slide:

Regulácia bola implementovaná v prostredí Simulink.
Neboli použité hotové regulačné bloky, ale jednotlivé časti regulátora boli implementované manuálne pomocou vlastného kódu.
Tento prístup umožňuje lepšiu kontrolu nad štruktúrou regulátora a jeho správaním.

9 slide:

Na tomto slajde sú zobrazené výsledky regulácie na reálnom systéme.
Na ľavej strane je viditeľná úspešná regulácia v blízkosti pracovného bodu, aj keď výsledok nie je identický so simuláciou.
Na pravej strane je pokus o reguláciu veľkého skoku, ktorý sa ukázal ako neúspešný, čo poukazuje na obmedzenia jedného pracovného bodu.

10 slide:

Z tohto dôvodu bola navrhnutá regulácia s prepínačom pracovných bodov.
Pre každý pracovný bod bola vykonaná samostatná identifikácia systému a navrhnuté príslušné PI regulátory.
Systém obsahuje globálny a lokálny žiadaný signál, blok solver, PI bloky a blok prepínača pracovných bodov.

11 slide:

Tento slajd zobrazuje blokovú schému regulačnej slučky s logickou postupnosťou operácií navrhnutého algoritmu riadenia.

Navrhnutá štruktúra je založená na tom, že pri skokovej zmene globálnej žiadanej hodnoty má prioritu prechodový režim, teda prepínač pracovných bodov.
Po ukončení prechodu sa riadenie automaticky prepne späť do lokálnej PI regulácie v okolí aktuálneho pracovného bodu.

Pokiaľ nedôjde ku skokovej zmene globálnej žiadanej hodnoty, systém pracuje v režime lokálnej regulácie.
PI regulátor pracuje s normalizovanými veličinami, kde výstup aj vstup sú posunuté o hodnoty príslušného pracovného bodu.

Informáciu o aktuálnom pracovnom bode nepretržite poskytuje solver, ktorý zabezpečuje výber správnych posunov a zároveň gain scheduling parametrov PI regulátora.

PI regulátor zároveň obsahuje tracking integrálnej zložky, čo zabezpečuje plynulý prechod medzi režimami regulácie.

12 slide:

Na tomto slajde je zobrazená schéma zapojenia a riadenia systému TS05. And something…

13 slide:

Tento slajd demonštruje výsledný priebeh regulácie na reálnom systéme pri použití prepínača pracovných bodov.
Aj keď je správanie systému výrazne lepšie, je viditeľná trvalá regulačná odchýlka pri prepínaní pracovných bodov.

Pri prepnutí dochádza k poklesu akčného zásahu, čo je spôsobené štruktúrou prepínača.
Tento problém je možné riešiť zmenou prepínača z P na PI a doplnením trackingu integrátora, čo je plánované v ďalšej fáze práce.

14 slide:

V nasledujúcom semestri plánujem zmeniť typ prepínača pracovných bodov z P na PI.
Ďalej plánujem upraviť štruktúru diplomovej práce a implementovať zvolenú metódu regulácie na mikrokontroléri v jazyku C++.
Zároveň je cieľom realizovať reguláciu na PLC Siemens alebo Schneider a prípadne algoritmus ďalej modernizovať.